INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

### Valtuille Fernández, Eduardo

El objetivo de esta práctica es la de comprobar la ley de Faraday experimentalmente. Para ello determinaremos la fuerza electromotriz inducida en una serie de bobinas en función de:

- El campo magnético aplicado

- La frecuencia del campo magnético aplicado

- El número de espiras de la bobina

- El diámetro de la bobina

Además, podremos estimar el valor de la constante μ0, susceptibilidad magnética en el vacío

Aspectos teóricos

Un campo magnético B que atraviesa una superficie S, genera un flujo  que viene dado en forma integral por la ecuación:

Según la ley de Faraday, cuando ese flujo varía aparece una fuerza electromotriz U inducida sobre el contorno de dicha superficie S, de manera que:

Para una bobina muy larga, en la que podemos despreciar los efectos de borde, el campo magnético B que genera en su interior al circular por sus espiras una corriente I viene dado por:

La segunda ecuación es para el caso en que la intensidad varíe con el tiempo de forma sinusoidal, siendo:

- μ0: Permeabilidad del vacío (4 π 10-7)

- n: número de espiras de la bobina

- L: Longitud de la bobina

- I: intensidad que atraviesa la bobina

- w: frecuencia angular de la corriente (w = 2 π f, f es la frecuencia)

Si dentro de nuestra bobina introducimos una nueva bobina, entonces el flujo que aparece sobre la nueva bobina será:

Donde:

- n’: es el número de espiras de la nueva bobina

- S: es la superficie que encierra cada una de las espiras de la nueva bobina

Al depender la corriente con el tiempo, sobre la segunda bobina aparecerá un a fuerza electromotriz inducida U dada por:

Realización práctica

Para la comprobación de la ley de Faraday disponemos de:

- Oscilador

- Amperímetro de corriente alterna (polímetro)

- Voltímetro de corriente alterna

- Diferentes autoinducciones o bobinas:

- Bobina grande, primaria, de constante n/L = 485

- 75 espiras y 26 mm de diámetro

- 100 espiras y 41 mm de diámetro

- 150 espiras y 26 mm de diámetro

- 200 espiras y 41 mm de diámetro

- 300 espiras y 26 mm de diámetro

- 300 espiras y 33 mm de diámetro

- 300 espiras y 41 mm de diámetro

Para conocer los distintos valores de las magnitudes a medir, conectamos los aparatos de siguiente manera:

- La bobina principal a una fuente de tensión alterna (oscilador), y en serie con el amperímetro de corriente alterna, de manera que podamos conocer en cada momento la intensidad que circula por la autoinducción,

- A las entradas de la bobina sobre la que queremos calcular la fuerza electromotriz inducida colocaremos el voltímetro de corriente alterna, que nos dará la medida de dicha fuerza electromotriz.

Teniendo en cuenta los aparatos, la ecuación que nos relaciona la intensidad que circula por la bobina principal con la fuerza electromotriz inducida es la siguiente:

De donde al despejar la constante de permeabilidad magnética μ0 tenemos que:

Para demostrar estas igualdades, lo que haremos será comprobar la linealidad de cada una de las magnitudes que podemos variar (n’, I, S y w) con la fuerza electromotriz inducida en la bobina. De la pendiente de la recta podremos obtener el valor de la constante μ0.

Dependencia con la corriente aplicada.

Primeramente vamos a comprobar la linealidad de la fuerza electromotriz inducida con la intensidad de la corriente que atraviesa la bobina principal. Para ello:

- Introducimos como bobina secundaria la de 33mm de diámetro y 300 espiras

- Fijamos la frecuencia del oscilador en 1 kHz (1000Hz, w=2π1000)

- Mediante el oscilador variamos la amplitud de la corriente aplicada a la bobina principal, y anotamos la corriente medida con el amperímetro y la fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria

- Representamos gráficamente  la fuerza electromotriz con respecto a la intensidad, y mediante una recta de regresión calculamos la pendiente y de esa pendiente, el valor de la constante μ0.

Los datos obtenidos son:

| I(A) | V(Voltios) |
| --- | --- |
| 0,0011 | 0,01 |
| 0,01126 | 0,012 |
| 0,02121 | 0,02 |
| 0,0298 | 0,028 |
| 0,0413 | 0,04 |
| 0,0506 | 0,05 |
| 0,0603 | 0,06 |
| 0,0703 | 0,069 |
| 0,083 | 0,081 |
| 0,0901 | 0,088 |
| 0,1009 | 0,099 |
| 0,1111 | 0,109 |
| 0,1209 | 0,118 |
| 0,1251 | 0,121 |

| Mediante una recta de regresión: |  |  | Cálculo de  |
| --- | --- | --- | --- |
| a = | 0,0025 |  | 1,21432E-06 |
| b (pendiente)= | 0,9495 |  |  |
| R= | 0,99840949 |  |  |

Dependencia con la frecuencia.

Ahora vamos a estudiar la relación entre la fuerza electromotriz inducida sobre la bobina secundaria, al variar la frecuencia de la corriente que le aplicamos a la bobina principal. Para ello

- Introducimos como bobina secundaria la de 33mm de diámetro y 300 espiras

- Fijamos la intensidad que nos da el oscilador en 80 mA. Hay que tener cuidado porque puede variar al cambiar la frecuencia; si cambia, volvemos a fijarla.

- Mediante el oscilador variamos la frecuencia de la corriente aplicada a la bobina principal (de 1 a 10 kHz.) y anotamos la corriente medida con el amperímetro y la fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria

- Representamos gráficamente  la fuerza electromotriz con respecto a la frecuencia, y mediante una recta de regresión calculamos la pendiente y de esa pendiente, el valor de la constante μ0.

Los datos obtenidos son:

| f(Hz) | V(V) | Vteórica(V) |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 0,079 | 0,079 |
| 2000 | 0,150 | 0,157 |
| 3000 | 0,225 | 0,236 |
| 4000 | 0,305 | 0,314 |
| 5000 | 0,380 | 0,393 |
| 6000 | 0,460 | 0,472 |
| 7000 | 0,530 | 0,550 |
| 8000 | 0,610 | 0,629 |
| 9000 | 0,690 | 0,707 |
| 10000 | 0,760 | 0,786 |

| Mediante una recta de regresión: |  |  | Cálculo de  |
| --- | --- | --- | --- |
| a= | 7,33E-04 |  | 1,21971E-06 |
| b (pendiente)= | 7,63E-05 |  |  |
| R= | 0,99995 |  |  |

Dependencia con el número de espiras.

La siguiente relación que vamos a comprobar es la linealidad de la fuerza electromotriz inducida con el número de espiras n’ de la bobina secundaria. Para ello

- Fijamos la intensidad de la corriente que aplicamos a la bobina principal (I=80 mA) y la frecuencia que nos da el oscilador para la corriente (f=10000 Hz)

- Para cada conjunto de bobinas con el mismo diámetro pero distinto número de espiras (41 mm para 100, 200 y 300 espiras, y 26 mm para 75, 150 y 300 espiras)

- Para cada diámetro comprobamos la linealidad de la fuerza electromotriz inducida con el número de espiras

- Representamos gráficamente la fuerza electromotriz con respecto al número de espiras, y mediante una recta de regresión calculamos la pendiente y de esa pendiente, el valor de la constante μ0.

Los datos obtenidos son:

| Diámetro: 26 mm |  |
| --- | --- |
| Espiras | V(V) |
| 75 | 0,125 |
| 150 | 0,24 |
| 300 | 0,47 |

| Mediante una recta de regresión: |  |  | Cálculo de  |
| --- | --- | --- | --- |
| a= | 1,00E-02 |  | 1,15889E-06 |
| b (pendiente)= | 1,50E-03 |  |  |
| R= | 1,00000 |  |  |

| Diámetro: 41 mm |  |
| --- | --- |
| Espiras | V(V) |
| 100 | 0,39 |
| 200 | 0,77 |
| 300 | 1,2 |

| Mediante una recta de regresión: |  |  | Cálculo de  |
| --- | --- | --- | --- |
| a= | -2,33E-02 |  | 1,27384E-06 |
| b (pendiente)= | 4,10E-03 |  |  |
| R= | 0,99935 |  |  |

Dependencia con el diámetro.

La siguiente relación que vamos a comprobar es la linealidad de la fuerza electromotriz inducida con la superficie de cada una de las espiras de la bobina secundaria, o lo que es lo mismo, con su diámetro.. Para ello

- Con los datos de los apartados anteriores obtenidos para las bobinas de 300 espiras, comprobamos la linealidad de la fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria con la superficie de cada bobina.

- Representamos gráficamente la fuerza electromotriz con respecto a superficie de cada bobina, y mediante una recta de regresión calculamos la pendiente y de esa pendiente, el valor de la constante μ0.

Los datos obtenidos son:

| 300 espiras |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diámetro(mm) | Superficie (m) | V(V) |
| 26 | 0,000530929 | 0,47 |
| 33 | 0,000855299 | 0,76 |
| 41 | 0,001320254 | 1,2 |

| Mediante una recta de regresión: |  |  | Cálculo de  |
| --- | --- | --- | --- |
| a= | -2,57E-02 |  | 1,26658E-06 |
| b (pendiente)= | 9,26E+02 |  |  |
| R= | 0,99990 |  |  |

Cálculo de μ0.

Con los datos obtenidos anteriormente:

| Dependencia | μ0 |
| --- | --- |
| Corriente | 1,21432E-06 |
| Frecuencia | 1,21971E-06 |
| Espiras 1 | 1,15889E-06 |
| Espiras 2 | 1,27384E-06 |
| Diámetro | 1,26658E-06 |
| Teórico | 1,25664E-06 |

Vemos que el mayos error se comete cuando tomamos la dependencia con las espiras de 26 mm, las de menor diámetro. Es posible que sea debido a que al ser de menor radio, las aproximaciones son más erróneas, además de tener menos espiras que las de 4 mm de diámetro que nos dan una buena aproximación.

Para la dependencia con la corriente y la frecuencia, las estimaciones son similares; es posible que sea debido a que utilizamos la misma espira en las dos ocasiones y el oscilador es el mismo, así que los errores y los defectos que afectan a  uno son los mismos que al otro.