INTERFERÓMETRO DE MICHELSON.

DETERMINACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LAS LINEAS DEL DOBLETE AMARILLO DEL SODIO

### Valtuille Fernández, Eduardo

El objetivo de esta práctica es el de aprender a manejar el interferómetro de Michelson. Para ello lo pondremos a punto, lo calibraremos y lo utilizaremos para medir la distancia de separación de las líneas del sodio.

Aspectos teóricos

El interferómetro de Michelson se compone de una serie de espejos, de planos semiespejados y una lámpara de sodio. La disposición de los elementos es el siguiente:

Lámpara

E1

E2

P

P1

Donde:

- La lámpara es una lámpara de sodio cuya luz utilizaremos para la realización de la práctica,

- P y P1 son dos láminas planoparalelas semiespejadas del mismo espesor e índice de reflexión,

- E1 es un espejo que puede mover de manera que su normal es siempre paralela al haz de luz que incide sobre él ,

- E2 es un espejo que podemos variar su posición de manera que variemos su normal.

La lámpara emite luz que incide sobre la lámina P, cuya normal forma un ángulo de 45 grados con respecto al rayo incidente. Parte de la luz que incide sobre la primera cara es refractada, de manera que incide sobre la segunda cara de la lámina.

La luz que incide sobre esta segunda cara, se divide en dos haces:

- Uno que se refleja y vuelve a incidir sobre la primera cara de la lámina,

- Otra que se refracta y sale paralela al rayo que incidió sobre la primera cara en dirección hacia el espejo E2.

Si seguimos la trayectoria del haz que vuelve a incidir sobre la primera cara, vemos que se produce una nueva reflexión y refracción. Sin embargo, para el experimento sólo nos interesa el haz que se refracta, es decir, el que sale de la lámina planoparalela. Al refractarse, su dirección es perpendicular al rayo inicial que incidió sobre la primera cara. Sigue en esa dirección hasta que se encuentra con el espejo E2, donde se refleja en la misma dirección de incidencia al ser el ángulo de incidencia nulo. Vuelve entonces a incidir sobre la primera cara de la lámina planoparalela P, se produce de nuevo una serie de reflexiones y refracciones de donde obtenemos un haz de luz que es refractado hacia la posición del observador, formando un ángulo de 90 grados con respecto al rayo inicial emitido por la lámpara y que incidió sobre la primera cara de la

1

2

3

4

5

6

lámina P.

En el esquema superior se puede ver el recorrido que hace primer haz hasta que sale hacia el observador. Vemos que el haz de pasa a través de la lámina planoparalela tres veces: en el 1, en el 2 y en el 5.

Si estudiamos el segundo haz de luz, es decir, el que en la segunda cara de la lámina planoparalela P es refractado hacia el espejo E2, vemos que sale de la primera lámina con el mismo sentido y dirección que el rayo de luz que incidió sobre la primera cara. Sigue esta trayectoria hasta que incide sobre la lámina planoparalela P1, donde se producen los mismos fenómenos que en la lámina P. Sin embargo a nosotros sólo nos interesa el rayo que es refractado dos veces y que sale de la lámina P1 con la misma dirección y sentido que el rayo incidente. Éste seguirá este camino hasta el espejo E2 donde se refleja. Si la normal de este espejo es totalmente paralela al rayo incidente, entonces el rayo se reflejará en la misma dirección pero en sentido contrario que el rayo incidente. Seguirá este camino hasta volver a encontrarse con la lámina P1, donde tras dos refracciones tendremos un rayo que volverá a incidir con la lámina planoparalela P sobre su segunda cara. El rayo reflejado al incidir sobre esta lámina saldrá hacia el observador, al igual que el rayo que habíamos estudiado inicialmente.

Puede verse que de nuevo el rayo estudiado pasa tres veces por la una lámina planoparalela (una vez por la lámina P y otras dos por la lámina P1, que al ser del mismo grosor e índice de refracción es similar a que pasara tres veces por una de ellas).

El objetivo de la segunda lámina es precisamente ese, el de  hacer que los dos rayos tengan el mismo recorrido dentro de las láminas. De esta manera, la única diferencia de caminos es el producido en el aire.

En el siguiente esquema dibujamos como serían los recorridos en línea recta de los dos rayos desde que inciden sobre la segunda cara de la primera lámina hasta que salen por la segunda cara de P (Rayo1) o se reflejan en ella (Rayo 2), siendo:

- Rayo 1: rayo que incide sobre el espejo E1,

- Rayo 2: rayo que incide sobre el espejo E2.

Rayo 1

Rayo 2

a

a

E1

P

P

E1

d

d

X

P1

P1

E2

b

b

c

c

Podemos ver entonces que el espacio que recorre cada rayo, una vez eliminadas las distancias en las láminas que es igual para los dos, es:

- Rayo 1: 2 a,

- Rayo 2: 2 b + 2 c.

Si calculamos la diferencia de caminos que recorren multiplicados por el índice en el que se mueven:

Δ = n (2 a – (2 b + 2 c)) = 2 n (a – b- c)

Como vimos en la definición de los elementos que forman el interferómetro, el espejo E1 se puede desplazar, siendo siempre su normal paralela al rayo que incide sobre él. Existe entonces una posición a la que hemos llamado X en la que las distancias recorridas por los dos rayos son iguales. Tendremos entonces que:

2 a’ = 2 b + 2 c   /    a’ = a + d   →   a + d = b +c

Sustituyendo en la ecuación de la diferencia de caminos:

Δ =  2 n (a – a - d)   →   Δ = 2 n d

El medio en el que se desplazan los rayos, a parte de en las láminas planoparalelas, es aire, donde consideramos el índice de refracción igual a 1:

Δ = 2 d

Podemos estudiar ahora como se comporta el doblete del amarillo: cuando y como se producen interferencias destructivas y constructivas. Al observador le llegan las dos longitudes de onda a la vez, siendo en la retina donde nota las interferencias de una con otra. Un esquema de lo que se produce es el siguiente:

La diferencia de longitudes de onda hace que en unas zonas aparezcan aros muy nítidos (cuando los máximos y los mínimos de una y otra coinciden prácticamente) y otras zonas en la que el resultado de la interferencia es una imagen continua donde no hay máximos ni mínimos, todo es uniforme. El campo donde nosotros podemos observar las interferencias es muy pequeño, no es posible ver varias veces este fenómeno. Si pudiéramos disponer de un panel más grande, la imagen que veríamos sería similar a la siguiente:

Para remediar este problema disponemos del espejo E1, que al poder moverse, podemos varias las posiciones donde se producen interferencias, viendo unas veces los aros nítidos y en otras ocasiones todo uniforme.

Para una onda con longitud de onda , tendremos entonces que:

- Si la diferencia de camino óptico Δ es igual a un número entero de longitudes de onda  entonces observaremos un máximo: Δ = 2 d = m 

- Si la diferencia de camino óptico es igual a un número impar de semilongitudes de onda, entonces estaremos en un mínimo: Δ =  (m +1/2)

Tomemos ahora las dos longitudes de onda del doblete a los que denominamos 1 y 2. Entonces:

- Si la diferencia de caminos ópticos es igual a un número entero de longitudes de onda de una de las ondas (por tanto tenemos un máximo), y también es igual a un número entero de longitudes de onda de la otra onda (tendremos otra máximo), entonces aparecerán anillos nítidos al sumarse los dos máximos: Δ = 2 d = m 1 = n 2.

- Si la diferencia de caminos ópticos es igual a un número entero de longitudes de onda de una de las ondas (tendremos un máximo) pero también es igual a un número impar de semilongitudes de onda de la otro onda (estaremos ante un mínimo), podremos ver una distribución uniforme de la luz: Δ = 2 d = m 1 = (n +1/2) 2 ó Δ = 2 d = (m + 1/2) 1 = n 2

Determinar la posición donde se ven los anillos más nítidamente es muy difícil. Sin embargo es más sencillo ver una posición en la que todo es igual. Si tomamos dos posiciones continuas en las que observamos todo continuo se puede ver que:

d2 – d1 = 1 2 / (2 (1 - 2))

Donde d2 - d1 nos da la diferencia de caminos ópticos que han sufrido los dos rayos.

A partir de este resultado, conocida la diferencia entre los desplazamientos del espejo E1 donde vemos el todo continuo, podemos conocer el desplazamiento del doblete amarillo del sodio. Si en vez de la distancia entre dos posiciones medimos la separación para l posiciones, la ecuación se convierte en:

D = 1 -2 = 2 l / (x1 – x2)

Donde:

-  es la media de las dos longitudes de onda.

- x2 y x1 son posiciones iniciales y finales donde observamos la imagen sin anillos.

Puesta a punto del interferómetro

En todo el desarrollo teórico hemos supuesto que los rayos:

- Incidían en los dos espejos E1 y E2 en dirección paralela a la normal de estos

- Incidían sobre las láminas planoparalelas P y P1 formando un ángulo de 45 grados con la normal de estas.

En nuestro interferómetro, las láminas planoparalelas son fijas, y no hace falta modificar su posición ya que siempre están ajustadas a las necesidades de nuestro experimento.

El espejo E1 siempre esta dispuesto de tal manera que los rayos que salen de P e inciden sobre él  forman un ángulo de 0 grados con la normal de éste; el único movimiento que le está permitido es el de desplazarse hacia delante y hacia atrás mediante un tornillo milimetrado, de manera que variamos el camino óptico que sigue el rayo y por tanto variaremos la diferencia de caminos ópticos entre los dos rayos.

El elemento que hay que regular por tanto es el espejo E2, mediante los dos tornillos de su parte posterior. Para ello:

- Colocaremos un papel con forma de triángulo sobre el portaobjetos que hay entre la lámpara y el interferómetro. Si miramos al rayo que sale hacia el observador, veremos tres imágenes del papel, dos más nítidas que la otra. Movemos los tornillos de manera que veamos superpuestas las dos imágenes más nítidas.

- Una vez que tenemos las dos imágenes superpuestas, con mucho cuidado seguimos girando los tornillos hasta ver una serie de anillos concéntricos. Si no lo conseguimos, es posible que la posición del espejo E1 sea tal que no aparezcan anillos nítidos. Movemos el tornillo que actúa sobre éste espejo y volvemos a intentarlo. Hay que tener cuidado con los anillos que vemos. Es posible que al mover la cabeza desaparezcan, apareciendo figuras que no son círculos. Hay que seguir actuando sobre los tornillos hasta que veamos siempre los anillos centrados, independiente de la posición de nuestra cabeza. El interferómetro estará apunto para utilizarse si al observar los anillos y desplazar la cabeza vemos algo similar a lo siguiente:

Mirando con la cabeza centrada

Con la cabeza desplazada

Calibrado

Como ya hemos dicho, el espejo E1 se mueve mediante un tornillo milimetrado que lo mueve manteniendo su normal constante en dirección y sentido. Por tanto la medida que nos de el tornillo será directamente la medida del desplazamiento del espejo. Es necesario sin embargo para calcular la separación de longitud de onda de las líneas del doblete un factor de paso, que debemos hallar. Para ello utilizaremos la relación:

m  = 2 p (x1 –x2)

Donde:

- x1 – x2 es la diferencia entre dos posiciones del espejo, medido directamente en el tornillo,

- m es el número de anillos que aparecen o desaparecen al ir moviendo el tornillo desde x1 hasta x2,

-  es la longitud media de las dos longitudes de onda del doblete (589,3 nm)

- p es el factor de paso que buscamos.

Como vimos en los aspectos teóricos, cada vez que desplazamos el espejo E1 un número entero de longitudes de onda aparece un máximo. De ahí que aparezca el producto de m por la longitud de onda media (que es la longitud de onda de la onda que aparece como suma de las dos del doblete).

Por tanto, para calibrar el interferómetro y hallar el coeficiente p:

- Anotamos una posición inicial: x1,

- Con cuidado, giramos lentamente el tornillo, de manera que nos de tiempo a contar los anillos que aparecen o desaparecen; lo giramos hasta que hayamos contabilizado m nuevo anillos,

- Una vez que hemos contado los m anillos, tomamos el nuevo valor que nos marca el tornillo: x2,

- Despejando en la fórmula obtenemos el valor de p.

En nuestro caso contabilizamos hasta m = 100, repitiendo la operación 4 veces. Los datos que obtenemos son, hallando los errores:

| x1 / mm ± 0,01mm | x2 / mm ± 0,01mm | (x1-x2) / mm ± 0,02 mm | p |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,10 | 5,95 | 0,15 | 0,196433333 |
| 5,95 | 5,81 | 0,14 | 0,210464286 |
| 5,81 | 5,66 | 0,15 | 0,196433333 |
| 6,00 | 5,84 | 0,16 | 0,18415625 |
| 6,50 | 6,35 | 0,15 | 0,196433333 |
| Valor medio |  | 0,14973262 | 0,196784107 |
| Eesc |  | 0,01 | 0,013 |
| Eacc |  | 0,01 | 0,009 |
| Etotal |  | 0,02 | 0,02 |

| (x1 -x2) | p |
| --- | --- |
| 0,15 ± 0,02 mm | 0,20 ± 0,02 |

Tenemos entonces el valor de p con su error.

Separación de las líneas del doblete

Hemos visto en el apartado de los aspectos teóricos que podemos hallar la separación de las líneas del doblete mediante la fórmula:

D = 1 -2 = 2 l / (x1 – x2)

Donde:

-  es la media de las dos longitudes de onda.

- x2 y x1 son posiciones iniciales y finales donde observamos la imagen sin anillos.

Los pasos a seguir entonces serán:

- Buscamos una posición del espejo E1 donde no veamos ningún anillo de interferencia; anotamos la posición del tornillo: x1,

- Mediante el uso del tornillo buscamos una nueva posición para el espejo E1 donde no veamos los anillos, de manera que entre la primera marca (x1) y esta (x2) hayan pasado l veces espacios donde hayamos visto anillos. Un esquema lineal de lo visto sería:

1

l

x1

x2

Para nuestro caso tomamos l = 4. Aplicando el factor que hemos calculado la ecuación se convierte en:

D = 1 -2 = 2 l /(2 p (x1 – x2))

Repetimos el proceso cuatro veces, obteniendo los resultados:

| x1 / mm ± 0,01mm | x2 / mm ± 0,01mm | (x1-x2) / mm ± 0,02 mm | D / m |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,05 | 1,25 | 5,80 | 5,98749E-10 |
| 9,98 | 4,40 | 5,58 | 6,22356E-10 |
| 8,48 | 2,72 | 5,76 | 6,02907E-10 |
| 9,95 | 4,17 | 5,78 | 6,00821E-10 |
| 7,00 | 1,26 | 5,74 | 6,05008E-10 |
| Valor medio |  | 5,730903486 | 6,05968E-10 |
| Eesc |  | 0,01 | 6,09197E-11 |
| Eacc |  | 0,12 | 9,26415E-12 |
| Etotal |  | 0,13 | 7E-11 |

| (y1 -y2) | D |
| --- | --- |
| 5,73 ± 0,13 mm | 0,61 ± 0,07 nm |

Hemos calculado entonces el valor de la separación del doblete amarillo del sodio.

Conclusión

Una vez calculados los datos experimentales podemos comparar con los resultados que consideramos como correctos.

Valor de p.

El valor que hemos hallado para el factor p es de 0,20 ± 0,02, mientras que el valor dado por el fabricante es de 0,2. Podemos ver que sus valores son los mismos, aunque el error que hemos obtenido para nuestro valor es del 10  del valor hallado, lo cual no es demasiado bueno.

Valor de D = 1 -2

Los valores que tenemos como correctos para el doblete del sodio son:

- 1 = 589,6 nm,

- 2 = 589,0 nm.

Por tanto la separación del doblete amarillo es de 0,6 nm. El valor que hemos obtenido nosotros experimentalmente es de 0,61 ±0,07 nm. El valor real está comprendido en el rango que damos como aceptable dentro del estudio de los errores. Sin embargo el error que cometemos es en esta ocasión superior al 10 .